采购需求

一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府采购鼓励 节能产品 | 优先采购节能产品: 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”； |
| 5 | 政府采购鼓励 环保产品 | 优先采购环保产品: 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”； |
| 6 | 政府采购进口 产品 | 不允许采购进口产品 |

二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 履约保证金及付款方式 | 合同签订后，中标供应商应向采购人提交5%的合同履约保证金，设备自中标供应商送达采购人指定地点，完成安装调试、并经采购人验收合格后，由采购人向中标供应商支付合同的100%货款，履约保证金转为质量保证金，自货物验收合格并正常运行满12个月后退还（不计息）。 |
| --- | --- |

三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 5年 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 服务效率 | 合同货物出现故障后，中标人接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：合同签订后30日内交付并安装完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对中标人提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由中标人承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 中标人应提供相应的培训计划。 1.3 中标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。 3.5 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

四、技术要求（含采购清单）

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 规格尺寸及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清云台摄像机（核心产品） | 奥威亚、华夏，辰宇阳光 | 1．1/2.7英寸HDCMOS传感器，212万有效象素，可实现不低于1920x1080分辨率； 2．摄像机符合视频标准:不低于1080P (1920x1080)； 3．快速云台，多功能红外遥控，摄像机的转动、变焦、预置位以及多种摄像机的功能均可通过标配的红外遥控器控制。 4．RS-232C 遥控 (VISCA PELCO P/D协议） 5．最低照度≥6Lux 6．不低于20倍光学变焦 ▲7.不少于2路SDI视频输出接口、不少于1路HDMI视频输出接口； 8.具有1路千兆网络接口和1路音频输入接口，音频输出接口采用标准的TRS接口； 9.不少于1路RS232， 1路RS485控制接口； 10.为了配合法庭报警系统功能，要求摄像机具备报警接口； ▲11.具备PoC供电； ★12.具备SDI“一线通”功能，通过SDI线缆同时传输图像、供电、控制信号。 13.提供产品FCC、CE、RoHS证书。 14.提供产品无故障运行时间MTBF＞80000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章。 15.提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的摄像机质量检验报告复印件并加盖厂家专用章。 | 5台 |
| 2 | 模拟法庭数字化高清庭审主机（核心产品） | 奥威亚、华夏，辰宇阳光 | 本次投标产品必须采用产品设计厂商的原厂产品，不接受联合品牌产品或OEM产品。主机须采用一体化嵌入式硬件架构，确保系统稳定可靠；录制、直播、导播管理、存储、视音频叠加、无缝切换、编码等功能必须集成在一台主机内, 所有视频信号必须采用广电级别的同轴电缆采集方式直接录制进主机硬盘内。（需提供主机内部构造实物图片） ▲1.不少于6路3G-SDI全高清输入，每一路3G-SDI接口必须支持1080p60的摄像机信号接入； ▲2.不少于3路HDMI高清信号接入；不少于2路HDMI全高清1080p60信号输出，HDMI接口能够独立输出音频； ▲3.4路音频输入及1路音频输出，音频输入接口采用标准工业级凤凰裸线端子接口，支持幻象供电功能；音频输出接口应采用3.5mm立体声接口；不少于1路S-VIDEO视频输入，不少于1路VGA视频输入，不少于1路CVBS标清视频输入，不少于1路YPbPr高清视频输入； 4.具备语音激励功能，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口； 5.直播、录制、环出画面的视频画面在切换过程中支持无缝切换，无蓝屏、停顿及无闪烁等现象。 6.具备硬件高清视频图像合成器，可提供1/2/4/6/8等多种合成画面格式，合成画面分辨率达到1080P； 7.组合画面可支持3G-SDI、HDMI高清视频信号的混合叠加功能。 8.具备本地存储和网络集中存储功能，庭审实况数据网络传输到法院后台服务器进行统一存储、直播。 9.具备均衡调节功能，能够调试各种模式，调整的频率为150Hz/375Hz/500Hz/625Hz/800Hz/1.1KHz/1.5KHz/2KHz/3KHz/4KHz/5KHz/7KHz.同时支持一键清零，回复到初始状态； ▲10.应具备自主知识产权，提供视频信号处理相关知识产权证明文件复印件，并加盖厂家公章。 11.设备最大功率应低于60W，以响应国务院关于印发节能减排“十二五”规划； 12.为了防止工作人员触电事故的发生，设备应具备安全电压保护功能，设备工作输入电压应低于36V； 13.支持音频调节功能，通过主机内置的操作系统进行音量、立体声、48V幻象供电等功能的调节；具备采样率和比特率自定义设置，比特率设置：96/320bps；采样率设置：32000/44100/48000Hz。 14.不少于1路10/100/1000M自适应网络接口，网络协议支持TCP/UDP/IP/HTTP/RTSP/RTMP； 15.不少于2TB硬盘，同时支持同步存储到外置介质，U盘，移动硬盘，Micro SD等； ▲16.必须具备休眠和网络唤醒功能，支持书记员客户端、后台资源管理系统主动唤醒，并与法庭电源系统联动； ▲17.内置庭审管理系统，无需采用书记员应用系统软件，亦可通过网络以WEB页面方式对主机进行远程控制，同时也可通过鼠标点击跟踪功能实现对庭审的导播； 18.B/S架构导播平台（不允许采用windows远程控制方式），集视频监视，视频切换、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制，特技效果、特效字幕、LOGO、直播监视等功能，并在一个IE页面中显示；（提供软件截图打印，加盖厂家公章）。 19.主机需适应不同气候环境及不同静音条件的要求，平台需实现对主机CPU温度的检测；（提供软件截图打印，加盖厂家公章） 20.嵌入式一体化结构，主机高度不大于1U； | 1台 |
| 3 | 庭审系统管理软件（核心产品） | 奥威亚、华夏，辰宇阳光 | 1.支持通过后台接口直接调用审判流程管理系统中的案件基本信息和庭审排期信息，避免书记员手工输入。 2.具备对笔录段落自动打点标记功能，使笔录段落自动与庭审录像保持时间同步。 3.支持庭审即时通讯指导功能，庭审指导信息的提示方式应采用对话框模式，但不得影响正常笔录工作。 4.支持当庭笔录打印及光盘刻录。 5.笔录界面同步显示视频窗口直播预览，庭审结束后回放视频时可以对视频进行多种控制。 6. 具备庭审设备控制功能，实现画面分割模式/证据切换/摄像机控制等法庭各种设备的全面控制。 7.必须具备一键开庭、一键闭庭的快捷功能按键。 8.具备直播控制功能，快速实现允许/禁止直播的切换。 ★9.具备检测庭审主机状态功能，如果庭审主机未开机，可控制主机启动，进入庭审状态。 10.具备控制发言定位功能根据需要启用或屏蔽的功能。 11.笔录、视频界面、设备控制等功能必须基于同一界面，避免书记员切面切换影响工作效率。 | 1套 |
| 4 | 流媒体转发软件 | 奥威亚、华夏，辰宇阳光 | 1. 流媒体录播服务，支持多媒体信号（VGA编码信号、全高清编码信号、4CIF标清编码信号等）同步录制； 2. 支持视频分辨率，各视频规格情况下不得低于如下分辨率：标清视频：720x576、高清视频：1080P、720P、VGA/DVI视频：1280x1024； 3. 支持不少于24个高清法庭各路高清/VGA编码信号输入存储及直播。 4. 编码视频格式：H.264/MPEG4 5. 实时存储、直播，音视频完全同步，直播延时200毫秒 6. 同一时间在线人数需支持25人以上高清庭审直播、点播，并保证画面的流畅、稳定。 7. 软件采用B/S结构，支持WEB管理。 | 1套 |
| 5 | 模拟法庭资源管理软件系统 | 奥威亚、华夏，辰宇阳光 | 1.应采用集中统一存储和管理的方式，便于与案件信息管理系统进行整合对接、高效管理、维护和集中应用。 2.具备庭审排期信息的维护管理； 3.依据权限进行直播/点播控制； 4.庭审音视频信息的内容管理，实现对录像、笔录、案件信息等庭审资源分类管理，可按多种条件查询庭审资源，并可对查询结果浏览、修改、归档、刻录等操作； 5.提供针对历史开庭案件的多种查询方法； 6.提供基于的案件号、案件类型、庭审方式、开庭时间、庭审编号、法庭名称、法官等条件的但条件查询或复合查询，查询结果显示在页面下部。 7.具备统计分析； 统计分析应该包括案件统计分析、直播统计分析、点播统计分析等，并在各种统计分析中提供饼图、柱状图、直线图等多种直观图形信息。 8.具备必要的系统设置功能 包含法院、部门、法庭、案由、职务、审判字号、案件类型、当事人类型等必要设置选项。 9.具备庭审直播点播功能： 实时显示各数字法庭庭审状态，正在开庭的法庭提供庭审直播链接，未开庭法庭提供庭审预告。 实现图文同屏直播/点播，庭审视频图像界面，要求同步显示庭审笔录。 笔录在庭审视频图像外显示，不与庭审视频图像叠加，不破坏庭审视频的完整性。 每个直播观看用户均可自由切换收看合成复合分割画面的任一视频信号。 10.实现分级授权控制，系统通过对用户权限进行审核，确保具有权限的用户收看，同时拒绝无权限用户的收看请求。 11.可控制庭审主机远程开/关机，并与法庭整体电源系统联动，实现远程设备监控功能。 | 1套 |
| 6 | 服务器 | 联想、戴尔、惠普 | 1.处理器类型：一个Intel至强可扩展处理器主频≥1.7GHz且≥6核，L3缓存≥8.25MB，可选最大可支持至26核处理器，支持150W处理器 2.内存类型：TruDDR4 DDR4 2666MHz，最大支持≥1 TB内存扩展或最大支持16根内存插槽,当前配置16G DDR4 内存 3. 一块1.2TB 10K 12Gbps热插拔2.5寸SAS硬盘，最大支持18个硬盘扩展，支持前置直连四个U.2 NVMe SSD硬盘。支持内置两个M.2 且支持RAID 0/1 提供ANYBAY技术可切换SAS/SATA/U.2硬盘不用更换背板； 4.阵列卡配1GB缓存，支持0/1/10/5/50 RAID级别，可选RAID 6/60, 最大支持4GB闪存。 5.最大支持7个PCIe插槽，包含6个标准PCIe插槽与1个LOM插槽； 6.板载两个四口千兆网卡，选配千兆万兆LOM，1个专用的管理端口； 7.实配电源输出功率≥550W 80+铂金电源，支持1+1热插拔冗余电源； 8.支持的操作系统：Windows 2012R2及以上版本 ，REDHAT LINUX 6.9 及以上版本， suse linux 11 SP4; 12 ;SP3 15， VMware vsphere 6.0U3 , 6.5 , 6.7。 | 1台 |
| 7 | 数字音频处理器 | 奥威亚、华夏，辰宇阳光 | ▲1.采用专业级智能音频矩阵，非集成方式； 2.矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中 3.模拟音频输入/输出通道（MIC/LINE）：不少于10路输入/6路输出，支持选择多种电平的音源输入，为电容式话筒提供48V 的供电 ▲4.支持自动增益控制、回声消除、声反馈啸叫消除、自动噪声消除。 5.转换器类型 24bit;采样率 48K,频率响应 20~20KHZ 6.支持语音画面跟踪功能 7.模/数动态范围（A-计权） 114dB 9.数/模动态范围（A-计权） 114dB 10.输入至输出 动态范围 96dB 11.幻象电源（每输入） 48V 12.通道隔离度，1kHz 100dB 13.二进制（开关信号）输入/输出：8/8 14.RS-232/RS-485控制端口： 3； 15.以太网控制 ； 16.机架式设计，1U标准高度，与庭审主机同一品牌。 | 1台 |
| 8 | 庭审控制器 | 奥威亚、华夏，辰宇阳光 | ▲1.专为庭审设计，配置不少于10个专用按键控制器，具备庭审控制所需的相关印刷标识； 2.安装简单方便，画面切换迅速； 3.按键功能可自定义，只需简单配置即可使用； 4.按键功能丝印需采用活动面膜设计； 5.应配置底座，可放于桌面使用，也可内嵌到桌面； | 1台 |
| 9 | 8位强电控制器 | 奥威亚、华夏，辰宇阳光 | 1.8路电源时序控制，每路延时1秒,可编程控制； 2.整机容量30A 。进线采用安全方便的30A端子座； 3.每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头； ★4.MCU控制的智能化设计，具有4路标准RS232/RS485 串口控制功能，与法庭庭审主机联动控制，庭审主机可自动开/关系统电源，可中继法庭控制器指令； 5.控制器工作电源与220V控制电源光栅隔离，具备浪涌、过压、过流等电源保护装置； 6.具有外控和级联控口； | 1台 |
| 10 | 功放 | 奥威亚、华夏，辰宇阳光 | 1.输出功率：2×100W/8Ω，2×160W/4Ω 2.信噪比：100dB 3.谐波失真：<0.03% 4.频响：20Hz～20KHz(+1/-3dB) 5.输入阻抗： 10KΩ（不平衡）； 6.输入灵敏度：0.77V 7.连接输入：1/4”(6.3mm)TRS 8.连接输出：SPEAKON 9.电源电压：AC115-230V /50Hz 10.为了保证扩音系统不影响声音定位，要求功放与高清庭审主机为同一品牌。 | 1台 |
| 11 | 主扩扬声器 | 奥威亚、华夏，辰宇阳光 | 1.输出功率：60W-100W 阻抗：8欧姆 2.频率响应：68Hz-20KHz 3.单元构成：Low 6.5”*1 , Hi 1”*1 4.灵敏度：90dB(1w/1m)10，为了保证扩音系统不影响声音定位，要求功放与高清庭审主机为同一品牌。 | 1对 |
| 12 | 鹅颈式会议话筒 | 奥威亚、华夏，辰宇阳光 | 1．收音头：静电型电容式 2．指向特性：心形指向性(单指向性) 3．频率响应：70-16,500 Hz 4．开通灵敏度：-37.5 dB (13.8 mV) 以 1V 于 1 Pa 5．输出阻抗：100 欧姆 6．最高输入声压：135 dB SPL，以 1V 于 1% T.H.D. 7．动态范围(典型) :107 dB，以 1V 于最大声压 8．信噪比:66 dB 以 1V 于 1 Pa 9．幻象供电:11-52V DC, 2 mA 典型 10．重量(不带连线与配件) 98 克 11．外形尺寸12.0 mm - 音头直径, 12．421.0 mm - 长度 13．输出连接器内置 XLRM-3针卡农公头 14．配置AT8146防风棉 15．配置原装底座 | 5支 |
| 13 | 学生发言无线话筒/嫌疑人支架 | 奥威亚、华夏，辰宇阳光 | 1.调制方式 宽带调频（FM）； 2.频率范围 740-790MHz； 3.信道数目 200个预置频道，通道间隔250KHz； 4.频率稳定度 ±0.005%； 5.动态范围 100dB； 6.最大偏差 ±48KHZ； 7.音频频率响应 40HZ-18KHZ(±3dB）； 8.综合信噪比 105dB； 9.综合失真 ≤0.3%； 10.接收方式 自动选讯接收； 11.振荡方式 锁相环（PLL）频率合成； 12.天线输入 BNC插座/（50Ω）； 13.级联输出 BNC插座/（50Ω），增益：0dBm±2dB； 14.中频 110MHz，10.7MHZ； 15.灵敏度 12dBuV（80dBS/N)； 16.杂散抑制 ≥75dB； 17.发射器指标 18.天线：手持麦克风内置螺旋天线，腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线； 19.身频输出功率高功率300mW，低功率：3mW； 20.拾音头动圈式； 21.杂散抑制-60dB； | 1套 |
| 14 | 显示器 | AOC、惠普、戴尔 | 1.尺寸：≥21.5寸；分辨率: 1920*1080（全高清）；三边窄框； 2.面板：IPS；可视角：≥178度； 3.接口：HDMI、VGA；10M：1高动态对比度； | 3台 |
| 15 | 高清信号处理主机 | 奥威亚、华夏，辰宇阳光 | 1.采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象。100%真实重现输入信号的视频效果；输入和输出接口均采用静电保护电路，性能更稳定； 2.分辨率：1920*1080；支持视频格式：HDTV/DTV：1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I； 3.支持最大视频带宽≥1.65Gpbs/165MHz。像素带宽：165MHz；并采用了高抗干扰能力的通信接口电路； 4.同时支持至少8路高清画面的同时输出功能；输入传输距离：≥15米； 5.支持分辨率为1920*1080 60hz的刷新频率； 6.带有断电现场切换记忆保护，可以方便与电脑、遥控系统或各种控制系统设备配合使用。 7.符合HDMI1.4标准；支持HDMI信号网络传输功能，网络传输距离：≥30米。 | 1台 |
| 16 | 证据展台 | 鸿合、吉星、捷宇 | 1.解像度TV线：900线； 2.垂直旋转：330度； 3.图像特技：正负片、冻结 旋转，镜像，标题，文本图像切换、两画面； 4.图像存储：32幅； 5.同屏对比：有；USB2.0接口：有（提供接口软件或附件，可供用户计算机程序实时调用展示台上实物摄像图像，并能控制展台物理操作）； 6.侧灯：2个1.0W LED 红，蓝增益：有； 7.亮度调节：有； 投影机开关/信号/输入切换：RS232控制； 安全锁：有； 8.输出端子：RGB输出分辨率： XGA，720P SXGA，WXGA16:9；镜头输出像素： 300万；RS232接口： 有；音频输出： 3.5插口1组 ；视频输出： RCA 1组；HDMI输出: 1组；输出端子：RGB输入输出： DB15FLC 各 2组；音频输入： 3.5插口2组 ；麦克风输入：麦克风插座； | 1台 |
| 17 | 机柜 | 图腾、京峰、大唐保镖 | 22U机柜；SPCC优质冷轧钢板，厚度：方孔条：2mm；安装梁：1.5mm；其他:1.2mm;规格：600mm*600mm*1166mm；颜色：黑色；配件：8位10APDU插座1个，固定板：3个；风扇部件：1组。 | 1台 |
| 18 | 高清网络摄像头 | 海康、大华、宇视 | 1.图像传感器：1/3＂progressive scan CMOS；数字变焦：16倍； 2.最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR； 3.视频压缩：H.265/H.264/MJPEG，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile；音频压缩：G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM； 4.光圈数：F1.6-F2.7；近摄距：10-1500mm(广角-望远)；水平视角：00.0-33.0度(广角-望远)；变倍速度：约2秒(光学, 广角-望远)；焦距：2.8-12mm，4倍光学变倍； 5.水平及垂直范围：水平330°；垂直0°-90°；预置位数量：300个，支持预置点守望功能 6.网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 ；支持POE供电(802.3af) ；音频输入/输出接口：1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω ；SD卡接口：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持256G）。 7.工作温度和湿度：-20℃-60℃；湿度小于90%；功耗：12W max（其中红外灯3.9W max）。 | 5台 |
| 19 | 录像管理主机 | 海康、大华、宇视 | 1.录制高清视频高达1080P/30 2.视频直通支援1080P_24/50/60、1080i_50/60、720P_50/60、480i/480P/576i/576P。 3.支持回放文件格式：MP4 (H.264+ AAC) 4.录像格式：MP4 (H.264+ AAC) 5.USB U盘录制，文件移动快速。 6.中文菜单，易学易懂。 7.单机录制，不需计算机即可独立作业。 8.可实时、定时和暂停录像 9.GPI控制，录/停远距控制 10.内建截图功能，轻易做片头图片 11.输入接口：HDMI 12.输出接口：HDMI 13.录像位元速率：3~20Mbps 视分辨率而定 14.内建视频编辑器 15.支持3D 视频录制 16.网络协议：Pv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等；硬盘容量： | 1台 |
| 20 | POE交换机 | 海康、H3C、华为 | 1.10/100M RJ45：16路； 2.10/100/1000M RJ45：2路；1000M SFP：2个（复用） 3.高优先级端口：Port 1~8 4.存储转发：支持 5.MAC地址表：4K 6.MAC地址学习：自动学习/老化 7.背板带宽：7.2Gbps 8.PoE供电标准：IEEE 802.3af、IEEE802.3at 9.PoE供电线芯：支持8芯供电，采用网线的1236和4578线序同时供电； 10.PoE端口：Port 1~16； 11.端口最大供电功率：30W； 12.整机最大供电功率：230W； 13.网络延长模式：支持，通过EXTEND开关实现； 14.端口防雷：4KV； 15.电源防雷：6KV； 16.电源：100~240V AC，50/60Hz。 | 1台 |
| 21 | 液晶电视机 | 长虹、海信、创维 | 65寸液晶电视机，4K，带HDMI接口，带支架。 | 1台 |
| 22 | 监控桌台 |  | 控制豪华操作台；颜色：与教室环境相融合。辅助框架采用1.5mm楞着办材料，台面基材为25mm刨花板，表面为高压塑料薄片。 | 1台 |
| 23 | 线材 |  | 整个系统所需的所有线材，包括超5类网线、视频线、音频线、电源线、控制线、音箱线、HDMI高清线、VGA线等。 | 1批 |
| 24 | 安装附件 |  | 系统安装所需的附件，包括分配器、插线板、交换机、电视机支架、摄像机支架以及其他配件。 | 1批 |

注：

1.“★”为重要指标。

2.除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。