采购需求

一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府采购鼓励 节能产品 | 优先采购节能产品: 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”； |
| 5 | 政府采购鼓励 环保产品 | 优先采购环保产品: 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”； |
| 6 | 政府采购进口 产品 | 不允许采购进口产品 |

二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 履约保证金及付款方式 | 合同签订后，中标供应商应向采购人提交5%的合同履约保证金，设备自中标供应商送达采购人指定地点，完成安装调试、并经采购人验收合格后，由采购人向中标供应商支付合同的100%货款，履约保证金转为质量保证金，自货物验收合格并正常运行满12个月后退还（不计息）。 |
| --- | --- |

三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 5年 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 服务效率 | 合同货物出现故障后，中标人接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：合同签订后30日内交付并安装完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对中标人提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由中标人承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 中标人应提供相应的培训计划。 1.3 中标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。 3.5 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

四、技术要求（含采购清单）

原实训场现已有门禁管理平台模块、入侵报警模块、视频监控模块，本方案设计将原有各安防子系统模块与本次新增内容统一接入监所安防集成平台。该平台适用于监所安防管理和警务实战应用的综合性管理软件平台，以安防实战业务应用为导向，以视频图像应用为手段，能综合集成视频监控、综合报警、监听对讲、门禁巡更、围墙电网、公共广播等多系统的全方位综合性应用管理平台。平台的核心是为多种安防子系统提供一个统一的安防集成平台软件，实现监所指挥中心对所有视频图像、报警事件、语音对讲、门禁巡更等等信息的集中管理和应急处置，以及对所有视频图像、报警事件、门禁事件的记录和查询，还可结合电子地图实现报警点位的定位和远程可视化指挥。同时，平台突破了传统视频监控实时浏览、云镜控制、录像回放等常规使用功能，提供视频巡逻、智能分析等多种手段相结合的综合业务应用功能。

现安防技术综合实训场共预设视频监控112路，宇视实训室视频源 65路，实训一场20路，安防设备安装与系统调试实训室129路，加新增图像共8路存储于云存储系统中，为保证数据安全，配置了一块热备盘。

应充分考虑与原有设备的兼容，并兼顾原实验室相关设备实现各技防系统功能针对实验室无人脸识别设备的现状，建设模拟监狱AB门区域，实现车辆、人员管控和视频结构化分析功能。结合原有各子系统设备，因部分前端采集设备2015年建设，所以需模拟监管场所智能化分析情况，在后端实现智能分析功能。

平台+服务器模拟各种监狱场景，形象地展示监所的实际业务流程，便于训练学生熟悉并掌握平台设备操作、运维的技巧。其中主要包括车辆道闸系统、人员出入口系统、智能行为分析系统。

1.车辆道闸系统模拟监所大门口车辆管控业务，将其安装在学院的西门位置，对进出校园的所有车辆进行抓拍管理。

2. 人脸人员通道用于模拟校园大门人员管理的业务，可以有效地监视出入人员身份及记录备查，提高校园管理的科技手段，人脸应用子系统是以人脸识别技术为核心，通过视频设备，对人脸特征进行识别和应用的系统。采用B/S架构配置、C/S架构控制结合的方式，实现视频中人脸的自动识别、抓拍及管理，并提供检索和名单布控功能。

3. 视频智能分析系统主要由人脸抓拍识别摄像机、全局摄像机、车牌抓拍摄像机、司法专用智能分析服务器、人脸抓拍比对服务器、视频结构化分析服务器等智能分析设备及其网络传输设备、管理平台及监控客户端组成。

4．实现监所指挥中心对所有视频图像、报警事件、语音对讲、门禁巡更等等信息的集中管理和应急处置，以及对所有视频图像、报警事件的记录和查询，需结合电子地图实现报警点位的定位和远程可视化指挥。

5．本项目涉及管理平台与实验室原有平台对接开发，提供的软硬件设备需与其他实验室建设的平台系统实现级联，对接费用由供应商自理。

6.需提供设备的安装与调试服务，并实现设计功能，提供所购设备的电子版说明书，并协助做好实训项目开发和相关培训及技术服务工作。

7.供应商需到现场进行踏勘，充分了解施工位置、场地情况、道路、存储空间、数据对接等情况，该项目价格包含施工等相关费用。

踏勘联系人：刘老师

踏勘联系方式：13858121253

| 序号 | 名称 | 推荐品牌(至少三个) | *规格尺寸及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口控制终端 | 海康、厦门一路、捷顺 | 1、出入口控制终端 2、处理器：Intel Bay Trail平台处理器 3、内存：4GB 4、硬盘存储：1个2.5寸监控级1T硬盘 5、指示灯：电源指示灯/运行指示灯 6、显示器分辨率：1920×1080 7、电源：DC12V/5A适配器 8、机械特性：尺寸：525mm（宽）×170mm（深）×377mm（高） 黑色铝型材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行。 9、功耗：峰值60W，平均35W。 10、工作环境：工作温度0℃～40℃、工作湿度10%～95%。 11、功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，1T硬盘，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版32位Windows系统。 12、校时功能检验：可通过WEB、NTP、客户端软件模块对样机进行校时。样机可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 13、单机模式检验：能够进行单机收费，单机发卡，单机配置收费规则等。 14、自定义LED显示文字检验：在LED的配置界面中，支持配置该LED在空闲时显示的文字，如：“欢迎光临”、“XXX停车场欢迎您！”等。 15、余位发布功能检验：设备根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应对应出入口下的LED显示屏上。 16、收费管理功能检验：支持收费规则和减免规则的增加、删除、修改功能。 17、车卡资料与布控信息的导入导出检验：支持车卡资料和布控信息的导入和导出。 18、信息备份与还原功能检验：支持车卡分类、包期规则、收费规则、减免规则的备份和还原。 19、查询结果导出功能检验：支持通行信息、过车收费信息、场内信息、缴费信息、交接班信息、操作记录信息、行人信息查询结果的导出。 20、入场匹配与模糊匹配功能检验：能够实现收费时入场车辆的自动匹配，若无法匹配则系统能自动切换到模糊匹配模式进行模糊匹配。 21、数据查询功能检验：支持过车信息、收费信息、缴费信息、操作记录、行人信息、场内信息、卡片信息、交接班信息等多种数据查询。 22、设备校时功能检验：样机能够统一按照数据库时间对设备所连接的设备进行定期校时，校时周期默认180秒。 23、自定义播报内容：自定义车辆入场和车辆出场的语音播报内容,如入场播报”欢迎光临”,出场播报”一路顺风”等。 24、白天夜晚语音播报音量自动调节：为防止夜间语音音量大扰民,可配置白天和夜晚的播报音量大小。 25、支持车辆充值扣费功能：支持添加储值车,车辆到中心充值,车辆出场后可以支持扣除余额出场。 26、支持支付宝刷条形码支付：车辆出场后,收费员可使用扫描枪扫车主的支付宝条形码实现移动支付放行。 27、支持微信扫码支付：车辆出场后,收费员可使用扫描枪扫车主的微信条形码实现移动支付放行。 28、数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能。 数据统计功能检验：支持按月、日、年统计收费情况、车流量，29、支持按交接班统计收费情况。 30、卡片工本费配置功能检验：能够进行工本费的修改操作，配置后可以作为工本费的凭据。 31、强制放行规则配置功能检验：能够进行强制放行规则的增删改操作，配置后能够进行强制规则进行收费。 | 1 |
| 2 | 入口栏杆机 | 海康、厦门一路、捷顺 | 1、输入电压：220VAC+15%； ★2、起落速度调节：起落杆速度0.9-6S可调； 3、变频功能：支持快速起竿、慢速落杆功能； ★4、脱杆功能：支持脱杆功能； 5、高防护等级：机箱采用2mm冷轧钢板精密数控加工，表面抗紫外线静电喷塑，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 6、多种控制方式：具备升优先功能，支持通过开关量、遥控器、软件命令三种方式控制闸机升降； 7、防砸功能：具有防砸功能：配有相关接口，可联接地感、红外、压力电波等设备； 8、过流保护功能：当系统工作电流超过15A，电机停止运行(可保护电机)； 9、运行噪声：噪声≤65dB(A)； 10、左右向学习功能：杆子从右边换到左边，可通过调整弹簧方向重启重新学习限位； 11、车队模式：当连续过车的时候，档杆可以不落下来； 12、手动锁闸功能：停电时可以手动控制离合转柄，使道闸保持升杆状态； 13、摄像机类型：200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机； 14、传感器类型：1/1.8"逐行扫描CMOS； 15、SD卡存储功能：当网络断开时，可将抓拍图片相机内置SD卡内，支持自动识别自动格式化，并支持图片检索，自动覆盖，当网络恢复时，可继续上传图片； ★16、车辆捕获率：≥99.9%； ★17、车牌识别率：白天≥99.5%，夜间≥99%； 18、倾斜车牌识别：可识别出略微倾斜的机动车车牌号码； 19、接口：1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口，5个RS-485接口，1个RS-232接口，7路IO输入接口，7对IO输出接口，1个SYNC，7对IO输入/输出接口，2个mini-USB接口，1个SD卡插槽，1个BNC输出接口； 20、温度范围：-25±3℃~70±2℃； 21、外壳防护等级：IP54； 22、出具该设备相关权威部门检测报告证明的材料。 | 1 |
| 3 | 触发雷达 | 海康、厦门一路、捷顺 | - 工作电压（DC）：9~12V； 2、雷达工作频率:24GHz-24.5GHz； 3、发射功率:≤10mW； 4、波束宽度：俯仰34°，水平12°； ★5、检测范围：最远为6米，最宽为1.5米（可设置）； - 区域跟车：区分跟车距离0.5-1m ★7、区分人和车功能：在80cm外，区分人和车； - 8、采用先进的信号处理技术，性能稳定，虚警率低 指示灯功能：面板包含1个红色电源指示灯和1个绿色状态指示灯，实时反映有车或有人 ★9、车辆触发功能：在触发雷达作用区域，车速40Km/h以内，触发捕获率大于99%； 10、自动校准功能：按恢复键2S后松开，记录过程绿灯闪烁5S，停止闪烁记录完成； 11、复位功能：具有复位按键功能，长按可以恢复出厂设置； 接口检查：1组485接口，1组报警信号输出接口，1组校准接口； 12、温度范围：-40℃-70℃； 13、防护等级：IP65； 14、出具该设备相关权威部门检测报告证明的材料。 | 1 |
| 4 | 人脸识别组件 | 海康、德宝、科松 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏；补光灯亮度自动调节；200万像素双目宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；面部识别距离0.3m-1.5m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2S/人；支持50000笔事件记录存储； 3、认证方式：支持人脸；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡开闸； 4、通讯方式：采用双网口设计，上行通讯为TCP/IP； 5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览； 6、设备接口： LAN*2，彼此物理隔离；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1； 7、工作电压：DC 12V/3A，需独立供电； 8、使用环境：室内外，IP65； 9、安装方式：通道安装； 10、产品尺寸：228.6mm*126.6mm*31.55mm （不含立式支架的设备本身尺寸）； 11、工作温度：-30~60℃。 | 6 |
| 5 | 单机芯左边道 | 海康、德宝、科松 | - 闸机采用厚度不低于1.2mm的304不锈钢拉丝框体； 2、闸机为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数不少于12对，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm； 3、通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够发出声光报警； ★4、设备机身需要具备牢固的结构，拦挡部分不易破碎且不易伤人、灵活无阻碍；设备外壳对外界机械碰撞要求应满足指示部分应符合IK04的要求，其他表面符合IK07的要求； - 通道具备防夹功能，在门翼复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警； 6、通道应具备翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全； 7、通道应满足室内外使用需求，设备应支持工作温度-25℃--＋70℃；外壳防护等级满足IP54； 8、通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵； ★9、通道主机接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备网口不少于1个，单独RS232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个； - 10、设备应具备消防联动功能，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，确保人员及时疏散； 11、设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出； 12、设备应支持功能扩展，认证方式多样，支持读卡器、居民身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、显示屏等设备； 13、设备应支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控； ★14、设备应支持门翼开关速度可调，便于适应在不同场景需求下通过效率要求； 15、出具该设备相关权威部门检测报告证明的材料。 | 2 |
| 6 | 单机芯中间道 | 海康、德宝、科松 | ★1、闸机采用厚度不低于1.2mm的304不锈钢拉丝框体； - 闸机为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数不少于12对，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm； 3、通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够发出声光报警； 4、设备机身需要具备牢固的结构，拦挡部分不易破碎且不易伤人、灵活无阻碍；设备外壳对外界机械碰撞要求应满足指示部分应符合IK04的要求，其他表面符合IK07的要求； 5、通道具备防夹功能，在门翼复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警； - 6、通道应具备翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全； 7、通道应满足室内外使用需求，设备应支持工作温度-25℃--＋70℃；外壳防护等级满足IP54； 8、通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵； ★9、通道主机接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备网口不少于1个，单独RS232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个； - 10、设备应具备消防联动功能，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，确保人员及时疏散； ★11、设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出； 12、设备应支持功能扩展，认证方式多样，支持读卡器、居民身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、显示屏等设备； 设备应支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控； 13、设备应支持门翼开关速度可调，便于适应在不同场景需求下通过效率要求； 14、出具该设备相关权威部门检测报告证明的材料。 | 1 |
| 7 | 单机芯右边道 | 海康、德宝、科松 | 1、闸机采用厚度不低于1.2mm的304不锈钢拉丝框体； 2、闸机为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数不少于12对，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm； 3、通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够发出声光报警； 4、设备机身需要具备牢固的结构，拦挡部分不易破碎且不易伤人、灵活无阻碍；设备外壳对外界机械碰撞要求应满足指示部分应符合IK04的要求，其他表面符合IK07的要求； 5、通道具备防夹功能，在门翼复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警； 6、通道应具备翻越报警、滞留报警、防冲功能，有效应对长时间停留、翻越、冲撞等行为，保证通行安全； 7、通道应满足室内外使用需求，设备应支持工作温度-25℃--＋70℃；外壳防护等级满足IP54； ★8、通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵； ★9、通道主机接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备网口不少于1个，单独RS232接口不少于3个，RS485/RS232可切换通讯接口不少于5个，开门按钮接口不少于2个，报警输入接口不少于4个，报警输出接口不少于4个； 10、设备应具备消防联动功能，当消防信号触发时，门翼将处于常开状态，确保人员及时疏散； 11、设备应具备记忆模式功能，实现人员连续认证从而快速通行，同时在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出； 12、设备应支持功能扩展，认证方式多样，支持读卡器、居民身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、显示屏等设备； 设备应支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控； ★13、设备应支持门翼开关速度可调，便于适应在不同场景需求下通过效率要求； 14、出具该设备相关权威部门检测报告证明的材料。 | 2 |
| 8 | 人脸录入摄像机 | 海康、德宝、科松 | - 采用200万高性能逐行扫描CMOS； 2、图像清晰、细腻,分辨率达1080p； 3、低照度,0.1Lux @(F1.2,AGC ON) ； 4、支持自动电子快门功能,适应不同监控环境； 5、支持自动电子增益功能,亮度自适应； 6、支持标准USB 2.0接口，免驱设计，即插即用； - 7、带音频； 8、配备相对应合适的电源。 | 2 |
| 9 | 身份证阅读器 | 海康、德宝、科松 | 1、可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 2、兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 3、通信接口：RS232； 4、工作电压：DC 5V； 5、工作电流：0.3A（Max）； 6、尺寸：约132*91*23.5mm。 | 2 |
| 10 | 转换器 | 海康、德宝、科松 | RS-232转RS-485接口转换器 | 2 |
| 11 | 遮阳罩 | 海康、德宝、科松 | - 搭配人脸识别组件使用，室外使用加配该遮阳罩。 | 2 |
| 12 | 全局人脸识别摄像机 | 海康、大华、宇视 | - 设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道通道2。 ★2、摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。 - 含壁装支架套装：铂晶灰/铝合金+钢+不锈钢/ø203.5×299.7（抱箍67-127mm）； ★4、内置不少于2个GPU芯片。 5、两路视频输出分别支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps，分辨力不小于1500线。 6、支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。 设备可支持白光灯及红外光补光。 7、在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像。 8、支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°。 ★9、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 10、设备应支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍。 11、可在监控画面实时显示行人、车辆的信息。 12、设备支持看清80米处人体轮廓，并可生成人体小图。 13、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 ★14、设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片。 - 15、在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%。 16、通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒。 17、支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB。 18、电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-45℃-70℃，支持IP67。 19、出具该设备相关权威部门检测报告证明的材料。 20、配备相对应合适的电源。 | 2 |
| 13 | 筒形人脸识别摄像机 | 海康、大华、宇视 | - 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 2、含壁装支架：铂晶灰/铝合金/88×116.6×297.3mm ★3、内置GPU芯片。内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 - ★4、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。宽动态能力不小于120dB。 5、在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 6、需支持五码流技术，主码流最高≥2560x1440@30fps；子码流≥704x480@30fps；第三码流最高≥1920x1080@30fps；第四码流最高≥704x480@30fps；第五码流最高≥704x480@30fps。 7、支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 ★8、在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%。 - 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。 10、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 ★11、支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 12、人脸检出率不小于99%。 13、支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 14、可识别不低于170种车辆品牌。 15、不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。 16、需具有1个RJ45接口、1路RS232、1个CVBS接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、2路报警输出、1个SD卡卡槽。 17、出具该设备相关权威部门检测报告证明的材料。 18、配备相对应合适的电源。 | 2 |
| 14 | 轻智能摄像机 | 海康、大华、宇视 | - 具有200万像素 CMOS传感器。 2、内置GPU芯片。内置麦克风和喇叭。 3、最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4、红外补光距离不小于110米。 5、需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 7、信噪比不小于62dB。 8、支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 ★9、需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 - ★10、支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 - ★11、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 - 12、需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 ★13、支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 14、不低于IP67防尘防水等级。 15、含配套支架套装。 16、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 17、出具该设备相关权威部门检测报告证明的材料。 18、配备相对应合适的电源。 | 2 |
| 15 | 车辆卡口 | 海康、大华、宇视 | - 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器、配套支架套装等。 ★2、图像传感器：采用1/1.8英寸GMOS;最大图像尺寸：≥2064×1544像素;字符叠加时最大可支持2064×2056；视频帧率：在1～50fps可调； 3、宽动态范围可达107dB； 4、视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4； 5、支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等； 6、护罩玻璃透光率≥99%； 7、支持新能源车牌识别功能； 8、支持主码流同时输出不少于30路2048×1536、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览； 9、支持对行人和非机动车的人脸检测功能;可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节； 10、支持远光灯开启检测功能； 11、支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92%； 12、支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5%； 13、支持五码流功能，主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps； 15、系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向。 16、支持检测每个车道车牌识别区的车辆驶入状态和驶出状态； ★17、支持包括上身和下身衣服颜色、性别、背包、戴帽子、戴口罩、戴眼镜、年龄段、拎东西等人体特征的识别； - 支持非机动车、行人人体和人脸抠取； 19、支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于50米，则抓拍后车为违章； ★20、支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转；★21、支持识别蓝（小车）、黄（公交车、大货车）、黑（领馆车牌、涉外车牌）、白（警用）、绿（农用）、红（企业内部车）、黄绿双色和渐变绿色（新能源车牌）等车牌颜色； - ★22、支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置； - ★23、支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99%； - 24、支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁左、禁右、禁止掉头等违章抓拍 25、出具该设备相关权威部门检测报告证明的材料。 | 2 |
| 16 | 卡口SD卡 | 海康、大华、宇视 | 1、TLC晶元，擦写次数500次； 2、标称容量64GB； 3、Class10（读95MB/s，写24MB/s）； 4、尺寸：0.59” x 0.43” x 0.04”； 5、工作温度：0 ℃～70 ℃； 6、存储温度：-25 ℃～85 ℃； 7、出具该设备相关权威部门检测报告证明的材料。 | 2 |
| 17 | 8路人脸比对服务器 | 海康、大华、宇视 | 尺寸：≤1.5U机箱 电源：要求支持AC100V〜220V电源接入 接口：至少具有4个USB3.0接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、1个RS-232接口，8个报警输入/8个报警输出接口 支持本地存储1亿条人脸模型及结构化数据，500万人脸图片 在千兆网络环境下，人脸图片建模速度不低于11张/秒，人脸图片建模成功率不低于99% 支持添加、删除、布防、撤防人脸抓拍机，支持实时预览人脸抓拍机界面，支持接入不少于8路人脸抓拍机 支持单一画面中的32张人脸的检测和抓拍，支持检出两眼瞳距15像素点以上的人脸图片，白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒 ★支持检出水平转动不超过±60°、俯仰角不超过±45°角度的人脸，支持检出右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下角度的人脸，支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴安全帽、戴头戴式耳机、胡须、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸，支持检出黄色人种、白色人种、黑色人种、棕色人种等不同人种的人脸，支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸（出具权威部门检测报告证明） 支持识别人脸性别，单人图片人脸性别检出率不低于99%，单人图片人脸性别识别准确率不低于99% 支持识别童年、少年、青年、中年、老年人五种不同年龄段的人脸，单人图片人脸年龄段检出率不低于95% 支持识别人脸是否戴眼镜，单人图片人脸戴眼镜检出率不低于99%，单人图片戴眼镜识别准确率不低于99% 支持识别人脸是否微笑，单人图片人脸是否微笑检出率不低于99% 支持人员频次报警功能，人员在设定时间内的出现次数超过设置阈值会产生报警 支持上传一张人脸图片至静态名单库或名单库进行比对检索，确定人员身份 支持在人脸被遮挡半边脸的情况下进行人脸识别，人脸检出率不低于99% 支持A/B门布控，A门进行图片实时采集，B门进行实时报警 ★支持将单张待比对图片与抓拍库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片，100万抓拍库以脸搜脸检索响应速度不超过2秒，以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%，以脸搜脸前50位命中率不低于99.99%（出具权威部门检测报告证明） 支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、是否为少数民族、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出，100万人脸图片检索响应速度不超过1秒 支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度，比对性能不低于8对/秒，1V1比对响应时间不超过1秒 ★名单库报警：支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示，支持报警界面同时显示名单库图片信息与报警图片结构化信息，120万名单库实时报警响应速度不超过1秒，名单库实时报警首位命中准确率不低于99%，名单库实时报警误报率不超过0.01%，名单库实时漏报率不超过0.1%，支持名单库报警历史信息查询、导出（出具权威部门检测报告证明） 支持单张或批量导入/导出名单库图片及信息，支持对名单库图片、姓名、性别、省份、城市、身份证号码、起止生日、截止生日、自定义标签4个、报警相似度阈值、报警时间、名单库选择进行编辑，支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、起始生日、截止生日查询名单库中人脸图片 ★支持批量导入人脸静态库，支持修改静态库人脸图片信息，静态库支持不少于100万张人脸图片，100万静态库检索速度不超过1秒，100万静态库检索首位命中率不低于99%（出具权威部门检测报告证明） 出具该设备相关权威部门检测报告证明的材料。 | 1 |
| 18 | 8路视频结构化分析服务器 | 海康、大华、宇视 | 尺寸：≤1.5U机箱 电源：要求支持AC100V〜220V电源接入 接口：至少具有4个USB3.0接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、1个RS-232接口，8个报警输入/8个报警输出接口 支持本地存储1亿条人脸模型及结构化数据，500万人脸图片 在千兆网络环境下，人脸图片建模速度不低于11张/秒，人脸图片建模成功率不低于99% 支持添加、删除、布防、撤防人脸抓拍机，支持实时预览人脸抓拍机界面，支持接入不少于8路人脸抓拍机 支持单一画面中的32张人脸的检测和抓拍，支持检出两眼瞳距15像素点以上的人脸图片，白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒 ★支持检出水平转动不超过±60°、俯仰角不超过±45°角度的人脸，支持检出右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下角度的人脸，支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴安全帽、戴头戴式耳机、胡须、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸，支持检出黄色人种、白色人种、黑色人种、棕色人种等不同人种的人脸，支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸（出具权威部门检测报告证明） 支持识别人脸性别，单人图片人脸性别检出率不低于99%，单人图片人脸性别识别准确率不低于99% 支持识别童年、少年、青年、中年、老年人五种不同年龄段的人脸，单人图片人脸年龄段检出率不低于95% 支持识别人脸是否戴眼镜，单人图片人脸戴眼镜检出率不低于99%，单人图片戴眼镜识别准确率不低于99% 支持识别人脸是否微笑，单人图片人脸是否微笑检出率不低于99% 支持人员频次报警功能，人员在设定时间内的出现次数超过设置阈值会产生报警 支持上传一张人脸图片至静态名单库或名单库进行比对检索，确定人员身份 支持在人脸被遮挡半边脸的情况下进行人脸识别，人脸检出率不低于99% 支持A/B门布控，A门进行图片实时采集，B门进行实时报警 ★支持将单张待比对图片与抓拍库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片，100万抓拍库以脸搜脸检索响应速度不超过2秒，以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%，以脸搜脸前50位命中率不低于99.99%（出具权威部门检测报告证明） 支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、是否为少数民族、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出，100万人脸图片检索响应速度不超过1秒 支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度，比对性能不低于8对/秒，1V1比对响应时间不超过1秒 ★名单库报警：支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示，支持报警界面同时显示名单库图片信息与报警图片结构化信息，120万名单库实时报警响应速度不超过1秒，名单库实时报警首位命中准确率不低于99%，名单库实时报警误报率不超过0.01%，名单库实时漏报率不超过0.1%，支持名单库报警历史信息查询、导出（出具权威部门检测报告证明） 支持单张或批量导入/导出名单库图片及信息，支持对名单库图片、姓名、性别、省份、城市、身份证号码、起止生日、截止生日、自定义标签4个、报警相似度阈值、报警时间、名单库选择进行编辑，支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、起始生日、截止生日查询名单库中人脸图片 ★支持批量导入人脸静态库，支持修改静态库人脸图片信息，静态库支持不少于100万张人脸图片，100万静态库检索速度不超过1秒，100万静态库检索首位命中率不低于99%（出具权威部门检测报告证明） 出具该设备相关权威部门检测报告证明的材料。 | 1 |
| 19 | 32路司法智能分析服务器（核心产品） | 海康、大华、宇视 | 1、19英寸1U标准机箱，热插拔高效1+1冗余电源模块1颗 E3-1200系列Intel CPU，集成专业级GPU芯片； 2、4个千兆自适应网口，4个USB3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口； 3、1个240GB SSD ，8G 内存； 4、支持32路监所智能行为分析，支持720P-800W分辨率 ； 5、工作状态检测：对离岗、脱岗、睡岗等行为进行实时检测报警； 6、审讯室状态检测：对审讯室是否有在进行审讯的状态进行实时检测； 7、审讯状态检测：对审讯状态如单人审讯、审讯超时等事件进行实时检测； 8、肢体冲突检测：对肢体冲突事件实时检测报警； 9、枪械库状态检测：对枪械库使用状态实时检测报警； 10、 即将发布功能：对未按要求着装制服、长时间玩手机行为实时检测报警功能即将发布； 11、出具该设备相关权威部门检测报告证明的材料。 | 1 |
| 20 | 36盘位云存储主机（核心产品） | 海康、大华、宇视 | - 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统； 2、单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘； 3、应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 4、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 5、可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 6、支持分布式对称架构与非对称架构自由切换，即支持对称架构可升级为非对称架构。 7、管理节点支持单机、HA 主备、集群3 种工作模式，管理节点支持2N+1个节点构成的All-Active 集群方式，最大可支持17个节点，管理节点和存储节点都为对等工作模式对外提供服务，元数据副本数最大可达32个副本。 ★8、支持管理License 授权控制，可限制云存储系统的授权时间、最大接入计划数量、存储节点数量、存储容量、资源池数量等；支持账户冻结、有效期、有效时间段及MAC 地址绑定等安全属性的设定；支持对用户（组）设定各设备节点的访问权限以及各业务功能的应用权限。 - 9、支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件； 10、支持多网域地址映射，可从多个网域访问云存储； 11、支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写； 12、数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。 ★13、支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%； - ★14、支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。 - 15、支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，回放支持豪秒级定位回放、关键帧回放、回放暂停、倍速快放、慢放等。 16、云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度； 17、支持为每路视频定期生成一张视频封面，视频封面更新采用循环覆盖的方式，仅保留最近生成的一张封面。 ★18、支持录像正放切换为倒放，及倒放切换为正放；支持正放1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速切换为倒放的对应倍速； 19、图片下载时支持对图片进行旋转； 由2台管理节点构成的HA（主备模式）集群可在线无缝扩充为3台；并支持3台管理节点集群在线扩充为5 台，系统业务均不受影响。 20、支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。 ★21、支持对频繁上报的同一个告警信息进行分析过滤，经过告警分析规则的过滤后，支持在指定时间后再一次上报到运维平台。 22、出具该设备相关权威部门检测报告证明的材料。 | 3 |
| 21 | 存储专用企业级硬盘 | 海康、希捷、西数 | 4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 20 |
| 22 | 云存储运维节点 | 海康、大华、宇视 | 2颗E5-2620 V3/16GB DDR4 ECC/1T SATAx2 磁盘/热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源/2U, 注：操作系统：CentOS7 64位 ★为保证系统运行稳定性，投标产品需和云存储系统同一品牌。 | 1 |
| 23 | 云存储管理软件 | 海康、大华、宇视 | 集成容量虚拟化管理功能、集群化管理功能；负责视频录像资源分配、计划管理、索引管理，负载均衡调度；提供数据查询、回放、下载、锁定等功能。支持录像计划从前端取流直存到虚拟化容量空间，提供视频、图片的统一存储。 | 1 |
| 24 | 监所安防集成平台（核心产品） | 海康、大华、宇视 | 监所安防集成平台。 1、最大组织中心数：10000个。最大组织区域：20000个。最大人员数：100万。最大卡片数：100万。最大部门数：10万。最大用户数：10000个。最大支撑用户数：500用户同时在线。登录并发数：并发登录数100，平均响应时间小于3S。报警事件延时：小于1S。报警事件联动延时：小于1S。事件分发服务处理能力：1000条/秒。联动服务延时：小于500毫秒。联动服务处理能力：500条/秒，抓图最大100张/秒。数据库兼容性：PostgreSQL。稳定性：7天*24小时。B/S响应速度：b/s搜索不超过3秒，点击响应时间3秒。卡号\指纹读取响应时间：读卡机控件从发卡机读取卡片卡号时间<=2s。 2、支持视频预览、回放、上墙等视频基础应用：1、平台支持监控点最大数量:10万路监控路数。2、单台设备接入服务器设备管理能力（VAG）：最大支持管理2000台设备。1)只接入SDK设备，最大支持管理2000台；2)只接入ehome设备，最大支持管理1000台；3)只接入国标设备，支持管理10000台。3、单台设备接入服务器转发性能（VAG）:千兆网络环境下，单台服务器支持2Mbps码流200路进/出。4、单台设备接入服务器事件处理能力（VAG）:1）1000条事件/秒（非图片事件）2）100条事件（带图片事件）5、单流媒体转发性能（SMS）:千兆网络环境，单台服务器支持2Mbps码流400路进/出；在万兆网络环境下，单台服务器支持2Mbps码流2000路进/出，或者8Mbps码流500路进/出。6、单流媒体分发性能（SMS）：千兆网络环境，支持2Mbps码流200路（分发的两百路包含在400路转发中）。7、存储管理服务器录像计划管理容量（VRM）：最大支持6万路录像计划管理。8、存储管理服务器回放和下载性能（VRM）：千兆网络环境，支持2Mbps码流，200路并发回放和下载。9、级联网关监控点资源性能（NCG）：支持三级级联，单台信令网关支持5万个监控点的管理。10、单台级联网关码流转发性能（NCG）：千兆网络环境，单台服务器支持2Mbps码流200路进/出。11、移动接入网关服务器（MAG）：1）支持智能手机客户端的接入，如Android、IOS；2）支持2M码流，200路进出；3）支持同时20路2M码流的转码（2M码率转成128K码率）；4）支持QCIF、QVGA、CIF、2CIF、DCIF、D1等分辨率。 3、支持门禁接入：单台设备接入服务器设备最大管理能力（ACSDAG）：SDK协议支持管理1000台设备/Ehome协议支持管理2000台设备平台支持门禁点数量：最大支持2万门。平台权限管理数量：最大支持1000W门禁权限。 4、基于抓拍机等设备，支持停车场出入口登记、抓拍：基于抓拍机等设备，支持停车场出入口登记、抓拍， 5、支持第三方紧急报警接入，实现报警联动，事件查看。 ★6、支持实训室现在门禁控制器无缝接入本平台，提供无缝对接证明。 ★7、支持与现有实训室安防平台无缝对接，提供无缝对接证明。 | 1 |
| 25 | 平台服务器（核心产品） | 海康、大华、宇视 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 1 |
| 26 | 交换机 | 海康、H3C、华为 | 全网管三层交换机，机架式，48个千兆电口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量598Gbps，包转发率252Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗88W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 1 |
| 27 | 服务器机柜 | 图腾、大展、建云 | 600*1200*2000 | 2 |
| 28 | 网线 | 一舟、康普、联想 | 六类 | 600 |
| 29 | 监控立杆 |  | 配套卡口摄像机使用 | 1 |
| 30 | 电缆线 | 一舟、康普、联想 | RVV2*2.0 | 600 |

注：

1.“★”为重要指标。

2.除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。